# Рассчёт SKey, создание лоадера для VKlay

SKEY - это сервис-ключ. После его ввода телефон переходит в режим "Factory Mode". После этого снимаются все блокировки мешающие нормальному функционированию разного сервисного софта, становится возможным узнать мастер-коды разблокировки, разблокировать телефон, активируется Developer Menu, снятие скриношотов с экрана и т.п. Наличие постоянно введенного SKEY никак не сказывается на нормальной работе телефона, поэтому опасаться нечего.

Для этого потребуется мидлет px65v4 (или новее) который прилагается к флешеру (x65 Flasher). Помещаем этот мидлет в папку "Приложения" (Data\Java\jam\Applications\) телефона (в папке Applications создаем подпапку с любым именем (лучше латинским) и туда помещаем jar и jad файлы).

Запускаем загруженный в телефон мидлет. Кабель должен быть подключен к компьютеру и к телефону. На вопрос "локальное соединение COM 0" отвечаем "Для сессии". На вопрос "Разрешить Java доступ к кабелю данных" отвечаем "Да". Можно рассчитать ключи вообще без подключения кабеля: тогда на второй вопрос отвечаем Нет (хотя если ответить Да - все равно посчитает). После чего начинается расчет, а на экране будет надпись "Please wait". Расчет длится несколько минут (обычно около 5), после окончания телефон пикнет. Переписываем полученный результат (IMEI, HASH, ESN)на бумажку.

Также нам потребуется (PapuaUtils). После ее установки читаем прилагаемый FAQ. Там будет многое, не относящееся к данной теме. Но для общего познания все равно полезное.

1) Запускаем программу. Телефон должен находиться в выключенном состоянии. Если в вас кабель DCA-540 или DCA-500, к-й питается от телефона, а не от СОМ порта - то дальше можете не продолжать.

2) Закладка "Установки" - указываем правильный порт и жмем "Service Mode"
После того, как будет предложено "Тыкать кнопу!" кратковременно жмем красную кнопку телефона.

Примечание: не получилось - жмем подряд два, три раза. Можно попробовать манипуляции с галочками "NO AT шнур" и "Тип 2 автозапуска". Назначение каждой кнопки программы можно узнать во всплывающей подсказке. А необдуманно жать все подряд, предварительно не узнав назначение, не стоит. Если кабель с неотключаемой подзарядкой - то после надписи "Тыкать кнопу!" нужно вынуть кабель из телефона, вставить обратно и тут же (пока не началась зарядка) нажать кратковременно красную кнопку. Если зарядка отключаемая - то естественно ее нужно выключить.

В итоге на телефоне должен загореться экран с надписью Service Mode. После входа в сервисный режим программа может написать:
- Ожидание включения телефона...
- Нет ответа на Ping!
Не обращаем на это внимание. Все работоспособно.

Переходим на закладку Коды. Вводим IMEI (без дефисов, как выдал мидлет), вводим HASH аналогично без дефисов. Не перепутайте букву О и ноль (там буквы О быть не может). Вводим ESN. Его же вводить надо попарно наоборот и опять без дефисов. Например если мидлет выдал 1234-5678 то вводим 78563412. Указываем HWID=5000, после чего жмем "Расчет SKEY и BootKey". Окно программы должно оставаться активным во время счета (т.е сидим и никуда не тыкаем, иначе процесс зависнет).

На всякий случай сохраняем найденные SKEY и BootKey туда же, где хранятся HASH и ESN (в надежное место).

Остается нажать "Ввести SKEY в телефон". Но я бы не стал этого делать если не сохранен бэкап (вдруг какой сбой произойдет). Лучше сначала его сохраним, а уже потом начнем что-то менять в телефоне. Причем при следующем запуске PapuaUtils ключи считать не придется. Они все сохранятся в файле конфигурации и достаточно будет только нажать "Ввести SKEY в телефон". Убрать SKEY из телефона (если потребуется) можно соседней кнопкой "Отключить SKEY". При этом телефон опять переходит в режим пользователя.
Т.к. Буткей прописывается в блок еепрома, который обновляется вместе с МАПом, то может получиться так, что он уберется из телефона после заливки МАПа. Для прописки буткея обратно нужно в PapuaUtils нажать "Отключить SKEY", затем выключить (из сервисного режима) телефон, опять включить в сервисный режим и нажать "Ввести SKEY в телефон"

Сейчас создадим лоадер для V_Klay

Для этого после расчета SKEY и BootKey нажмем кнопку VKD v3.0.x. Созданный лоадер помещаем в папку V_Klay (V_KLay\data\Loaders\). После чего его можно выбирать среди остальных в самом низу списка (в его названии будет ваш ИМЕИ). Следует заметить, что в лоадере от PapuaUtils могут содержаться ошибки, касающиеся адресов и размеров сегментов памяти. Если вы собираетесь сливать-заливать отдельные участки, а не весь фуллфлеш - следует скорректировать адреса, используя универсальный лоадер (выложенный в Архиве программ). Если ваша задача - только фуллфлеш - то на адреса участков можете не обращать внимание.